- 一、采购内容

郑州市奥体中心篮球馆器材购置，根据场馆结构和伸缩需求购置智能型电动液压式篮球架及电动伸缩座椅等。

二、技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动伸缩活动看台（核心产品） | 429 | 位 | 一、产品设计标准 看台设计符合QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》、JGJ57-2000/J67-2001《剧场建筑设计规范》、JGJ31-2003/J265-2003《体育建筑设计规范》、WH/T42-2011《演出场所安全技术要求 第2部分：临时搭建演出场所舞台、看台安全技术要求》、DIN 180325《体育馆体操与比赛厅活动看台》 二、产品外形尺寸 看台层宽（840±5mm），看台层高（310±5mm），座深（560±5mm），座椅安装间距：500±5mm。 三、产品设计要求 （1）看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷≮450kg；每平方米静载荷≮500kg；每米长可承受左右摆动负载≮36kg。 （2）护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米≮1.0KN，护栏中间满足承受每米≮1.3KN。 （3）活动看台构架强度为：每座静载≥200㎏；床架耐冲击强度为：每座静载≮200㎏，每层中间加载≥80㎏、300㎜高度冲击，不产生永久变形。 （4）看台两边设有安全防护栏杆，表面喷塑。 （5）看台前沿外表美观，且装有防滑条，避免观众上下时滑倒。 四、系统材料说明 （1）脚轮：采用宽幅PU轮，直径≮Φ125mm，轮辐≮40mm。内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。 （2）驱动轮有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动摩擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。 （3）伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚不少于4个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。 （4）骨架：采用组合件结构，主、副梁结构材料采用≥2mm合金钢通过高强度定拉型材冷拉而成，规格≮190×50、66×50（mm）。所有荷载主、副梁结构件中间不得有焊接，采用高强螺栓连接。承重主支撑部件采用尺寸为≮口50×40×3、≮口100×50×3优质钢管和≮60×40×4梯形导向支撑杆，承重辅支撑件采用尺寸≮60×40×19×2 C型钢。承重主、辅支撑被安装在主梁和副梁之间，采用高强螺栓联接固定。辅支撑件安装的最大中心距离约700mm（±10mm），作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，通过增加尼龙等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。 （5）踏板：采用≮17mm厚高强度层压板复合1±0.5mm厚三聚氰胺耐磨板或其它耐磨高强度材质。 （6）床架前沿及踏步采用≮80×60铝钛合金包边，并在型材表面附有防滑线条,并采用≮85×85角封头将边角包覆，以增加安全性。 （7）同步伸缩装置：采用双层导向设计，各驱动装置采用钢性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支脚采用定拉型材，设计导向滑槽，每组看台上层增加同步滑轮导向机构，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪音。 （8）看台座椅：无扶手中空塑料翻板座椅，座椅的设计、选型和安装与体育场馆设计相配合，美观舒适、安全、耐用，便于安装维护和管理 。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次成型，座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好。椅面总重量4.1±0.1kg。座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。 8.1力学性能（不低于以下要求）：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》，参照国际及国内体育场馆公共座椅检测标准，座椅静载荷1600N，10次，椅背静载荷600N，10次，座椅平衡载荷1600N；座椅耐久性：椅面载荷950N，10万次，椅背载荷330N，10万次，椅面冲击高度360mm，30次，椅背冲击高度330mm，10次；座椅翻转频率10次/min～15次/min,5万次，座椅翻转噪声≤30dB（A），座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，翻转机构翻转灵活自如。 8.2耐老化性能（不低于以下要求）：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》，老化试验≥1000h，冲击强度的保持率不应小于60%，外观颜色变色评级不小于3级。 8.3高低温性能（不低于以下要求：在高温＋60℃、低温-50℃下72h，无局部变化、龟裂、斑点、气泡及明显变形等外观变化。 8.4阻燃性能（不低于以下要求）：座椅的整体阻燃性能符合GB20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》表4中公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能阻燃2级标准。 8.5环保性能（不低于以下要求）：座椅所使用的主辅材料符合环保标准，塑料产品中有毒有害物质限量满足GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求。 座椅整体使用寿命：八年内无明显色差、变脆及非外力因素的裂纹。每个座椅有明显的座位号。 座椅群的色彩：提供国际标准塑料色（PANTONE）经业主、设计院确定。 （9）看台过道：每层设一个箱形踏步（工艺与看台台面制作相同），并设排号标牌。 （10）看台安全护栏：看台安全护栏采用≮φ38和φ19钢性圆管，经拼装焊接后，表面喷涂颜色同活动看台本色。护栏支架的设置应是垂直的，且相邻杆件最小有效间距不大于100mm。根据活动看台设计要求不同，护栏在伸缩过程中可以采用插拔式或固定式。 （11）喷塑：钢构件均经抛丸-水洗-除油-水洗-磷化-水洗-烘干处理后，在自动喷涂线上完成静电粉末喷塑（环氧树脂），以增强其抗腐蚀性。 （12）看台连接件均采用标准件。 五、动力和电源系统说明 （1）活动看台电动系统采用电动控制式，具备红外线遥控功能。在操作时，通过一个活动式控制开关进行前进、后退。操纵控制灵活方便。 （2）采用小型减速马达带动齿轮传动，通过特制宽幅PU摩擦轮与地板摩擦运动，推动看台运动。马达通过刚性连接轴的一系列传动，保证在遇到地面缺陷和障碍时，提供充足动力，运动不跑偏，使看台自由伸出或缩进。 （3）看台电机系统采用减速马达，驱动电机通过CE认证。整个看台须设置防漏电设计，在活动看台开启使用及无移动运行状态下，所有安全性能符合国家相关要求。根据活动看台设计不同，电机功率一般在0.4-2.2KW，电压380V。具有减速比大、效率高、噪音低、免维护等特点。 （4）看台电气控制系统包含电机控制系统、行程限位系统、漏电保护系统和动力输出系统。所有电器元件采用通过3C认证电器，输入线路为三相五线制电缆线。 |
| 2 | 看台踏步 | 28 | 只 | 1、采用≮17mm厚高强度层压板复合1±0.5mm厚三聚氰胺耐磨板或其它耐磨高强度材质制作。 2、每层设一个箱形踏步（工艺与看台台面制作相同），并设排号标牌 |
| 3 | 篮球架 | 1 | 副 | 1、产品规格 篮架伸臂≥3.25m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高≥2.5×1.3×0.74×0.41（m） 2、产品用材 篮球架底座采用≥6㎜的铁板拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用≥6 mm铁板折边制作，篮架立柱采用≥□200×70×3方管、≥□120×120×3方管、≥□120×70×3方管和≥□70×70×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用≥δ5钢板成形拼焊而成，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件采用优质精密铸钢件链接，安全性必须可靠，篮架拉杆采用圆管一次成型工艺，杜绝缺陷。 3、产品结构原理 采用电动控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、走轮前进或后退、电器、液压系统。篮架主体升降采用电动液压升降方式，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使篮架立柱升降、底座走轮起落和走轮前进或后退。 其中，控制篮架走轮的前进或后退可采用电动操作，也可保障在无供电的情况下，依靠人力将篮球架轻松移动。 4、篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（≥13mm厚双层夹胶玻璃），规格：1800-1830×1050-1070（mm），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮板弹性500N/min，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。 5、篮圈采用≥φ19实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷105kg时，篮圈向下转动角度不小于10度也不大于30度，解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。 6、防护措施：篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有专用配重，单只配重≥500kg，能保证在篮圈根部施加3200N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性。 7、底座除了正常移动的走轮机构，须有专用爬坡轮，具有爬坡功能，须能够应对复杂场地情况。 8、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 9、智能型篮球架，具有遥控、微电脑双控制、全自动行走、升降功能。 10、产品通过FIBA认证，满足FIBA一级和二级比赛要求。 |
| 以上要求为采购人基础需求，以上文字表述无任何针对性、排他性、指向性，不代表采购人只能接受或者认可以上技术要求的产品，请各潜在响应人提供不低于或者优于以上要求的成熟产品，并提供资料佐证。 |  |  |  |  |

三、其他要求

1、属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的, 必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品；在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品。

2、检测、验收及抽查涉及的所有费用均由成交供应商支付。

3、器材必须按照国家体育总局《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》要求制作安装标牌。

4、成交供应商所投产品要设有标识，标识须采用拉丝印刷内容要突出“中国体育彩票资助  郑州市体育局监制”字样。

  - 四、项目商务要求

| 交货期 | 合同签订后180日历天内完成供货安装调试完毕。 |
| --- | --- |
| 供货及安装地点 | 采购人指定地点。 |
| 安全使用寿命期及质保期 | 1、采购产品安全使用寿命不低于8年。 2、质量保证期为8年，质量保证期内的器材因质量问题而损坏的由器材供应商免费维修与更换。 |
| 售后服务 | 1、设备出现故障时，1小时作出响应，4小时内到现场，24小时内解决问题，如不能按时解决问题时提供备用设备服务。 2、在质量保证期内,成交供应商结合受赠单位对器材进行每年不少于一次的巡检维修；凡因正常使用出现的质量问题，成交供应商应提供免费维修或更换，维修或更换所产生的一切费用由中标单位承担，并从更换后重新计算该项产品质保期。 |

五、技术要求

（1）投标产品技术响应程度，符合本项目的采购需求。

（2）项目实施计划方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

（3）质量控制方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

（4）本项目须提供样品，描述详细，符合本项目的采购需求。

六、本项目样品为：

看台座椅：不小于435mm（座宽）X555mm（座深）X540mm（背长）

七、本项目核心产品为  看台座椅。