电子支气管镜系统技术要求

一、技术参数

1、电子内窥镜处理器  一套

1.1、特殊光模式：具备至少2种特殊光成像功能。
1.2、染色技术：具有光学染色和电子染色两种技术。
1.3、图像放大功能：电子放大≥2倍，至少20级可调。

1.4、图像信号输出方式：高清数字接口，分辨率≥1920×1080。

1.5、自动测光模式：≥3 种（平均测光/峰值测光/自动测光）。

1.6、具备至少3组LED灯泡

1.7、光源寿命：≥10000小时。

1.8、光源控制：LED自动能量控制。

1.9、具备USB输出接口。

1.10、兼容性：兼容同品牌超声内镜和超声小探头。

2、高清液晶医用监视器  一台

2.1、尺寸：≥26英寸
2.2、分辨率：≥1920*1080

3、检查型电子支气管镜（1条）

3.1、视野角≥115°
3.2、视野方向直视
3.3、景深≤3-100mm

3.4、先端部外径≤5.4mm

3.5、软性部外径≤5.4mm

3.6、有效长度≥590mm
3.7、最小器械孔道直径≥2.2mm
3.8、弯曲角度：上≥200° 下≥125°
3.9、具备特殊光观察功能

4、治疗型电子支气管镜（1条）

4.1、视野角≥120°
4.2、视野方向直视
4.3、景深≤3-100mm

4.4、先端部外径≤5.9mm

4.5、插入部外径≤6.0mm

4.6、有效长度≥600mm
4.7、最小器械孔道直径≥2.8mm
4.8、弯曲角度：上≥175° 下≥130°

5、图像处理工作站     一套

支持源文件DICOM格式

二、电子支气管镜系统配置清单

| 序号 | 配置清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子内窥镜处理器 | 1套 |
| 2 | 高清液晶医用监视器 | 1台 |
| 3 | 检查型电子支气管镜 | 1条 |
| 4 | 治疗型电子支气管镜 | 1条 |
| 5 | 图像处理工作站 | 1套 |
| 6 | 软式内镜转运台车 | 2台 |
| 7 | 台式电脑 | 1台 |
| 8 | 彩色打印机 | 1台 |
| 9 | 双开门储镜柜 | 1组 |
| 10 | 内镜侧漏装置 | 1台 |
| 11 | 超声清洗器 | 1台 |
| 12 | 内镜主机专用台车 | 1台 |
| 13 | 吸引清洗接头 | 20套 |
| 14 | 吸引按钮 | 20套 |
| 15 | 钳子管道开口阀 | 20套 |
| 16 | 观片灯3联超薄款 | 3个 |