- 项目需求及技术要求

一、采购清单

| 类别 序号 | 货物名称（标的名称） | 货物描述 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二人位中步梯床 | ①两人两联上床架4.7米 | 368个房间，包含两人位钢架床、中步梯 | 套 | 736 |
|  |  | ②两人两联上床架4.5米 | 79个房间，包含两人位钢架床、中步梯 | 套 | 158 |
| 2 | 床下衣柜书桌柜组 | ③床下书桌柜组合4.7米 | 368个房间，包含床下书桌柜组合 | 组 | 1472 |
|  |  | ④床下书桌柜组合4.5米 | 79个房间，包含床下书桌柜组合 | 组 | 316 |
| 3 | 公寓学习椅 | ⑤带靠背学习椅 |  | 把 | 1788 |

二、项目需求及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 二人位公寓家具 ★承重要求：二人位公寓组合床，每床铺承载量不低于500kg。 （效果图仅供参考以实际参数要求为准） |  |  |
| 1 | - 二人位中步梯床 | ★二人位中步梯床规格：L4700×W900×H2900（mm），单铺床尺寸长≥2100mm，宽≥900mm，床长横梁下沿离地高度≥1700mm，中步梯宽≥500mm。床架后方须与墙体固定。（整体颜色参考效果图，实际供货由采购人确定。） （4.5米版规格：L4500×W900×H2900（mm），单铺床尺寸长2000mm，其他规格和要求同上） - ▲边立柱 边立柱外形规格≥72mm×72mm×1.2mm优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管，承重力及抗扭性能更强，外立面为弧形设计，防棱角碰撞。 - ▲长横梁 ①前、后长横梁外形规格≥80mm×42mm×1.2mm优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管，承重力及抗扭性能更强，横梁下方外凸型设计，用于安装防撞胶条。 ②前长横梁下部安装防撞胶条，防撞胶条采用2种不同特性的优质改性塑胶材料(PVC+UPV)复合挤出成型，外形曲面造型，内硬外软，其中内层为高硬度材质，免粘胶、免紧固件，依靠自身应力紧密牢固贴合于床厅下端，外层为高弹性材质，起到了人体碰撞的安全缓冲保护作用，环保无毒性，耐寒耐热抗老化。 - 床头护栏 ①边床头：护栏顶部横梁采用≥25mm×25mm×1.0mm优质钢管，中间竖撑采用≥20mm×20mm×1.0mm优质钢管，下横梁≥30mm×50mm×1.0mm优质钢管。 ②中床头：顶部横梁采用≥25mm×25mm×1.0mm优质钢管,经握弯成型半封闭设计，下横梁≥30mm×50mm×1.0mm优质钢管。 - ▲床前护栏 ①护栏高度≥300mm，满护栏焊接。 ②上部横管采用25mm×25mm×1.0mm优质钢管，两头经弯管机握弯成型，中部竖管采用≥20mm×20mm×1.0mm优质钢管。 ③护拦挡板分三段，中间挡板采用18mm厚（±2mm）环保E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，出厂丝网印刷好校徽。左右档板采用真空吹塑，一次性吹塑成型，内侧设有储物盒。 - 床头短横梁及床下拉梁： 采用≥30mm×50mm×1.0mm优质钢管。 - ▲连接件 采用优质冷轧钢板经冲压成L型，成型尺寸≥30mm×30mm×200mm，材料厚度≥2.0mm。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于3个，挂齿由导向段和锁紧段组成，锁紧防退设计，连接挂件与长横梁焊接，为保证强度，正前方为满焊不能留缺口及缝隙。 - 床撑： 采用优质钢管，成型尺寸为30mm×30mm，材料壁厚≥1.0mm，管材截面为梯形，下部为圆弧。床撑数量≥6根，均匀分布，安装后两端插入横梁内，不能随意拆卸，两端安装PP塑料消音塞，消音塞两侧带反钩卡扣，梯形下端带圆弧设计。 - 蚊帐杆 采用≥φ19×1.0mm圆管，可伸缩，可拆卸。 - 立柱上下端胶套： 采用PP塑料一次性注塑成型，材料壁厚≥2.5mm，底部为外包胶套，增强立柱底部涂层使用寿命，高度≥50mm。顶部可安装蚊帐杆，分为内外套底座、内圆锥型螺纹旋钮及顶部连接件。 - ▲中步梯（箱） 步梯为四步四柜设计，钢架采用≥25mm×25mm×1.2mm优质钢管，脚踏板采用优质冷轧钢板经模压而成，成型尺寸≥500mm×200mm，材料壁厚≥1.5mm，前圆边处理，踏板上方不低于6条压型筋加固，并自带一条凹型槽，凹型槽内须镶嵌ABS带夜光的塑料防滑块，塑料防滑块规格不低于长400mm×宽50mm，底部不低于6个卡扣与踏板紧密贴合无外翘，踏板两侧采用下沉压包工艺，不低于6条穿透式螺栓与支架组装，组装后螺丝与踏板平齐，防止磕绊。储物柜采用裸板≥0.6mm厚冷轧钢板，深度与床内侧立柱平齐，上开门或安装抽屉。步梯的整体外观和脚踏区域不得包含任何可能导致划伤的部件。 - ▲床板 床板规格：≥2000mm×810mm，（4.5米规格：1900±15mm×810mm）厚度≥17mm,安装后四周缝隙≤5mm，重量不低8kg。 以HDPE高密度聚乙烯为原料，采用中空吹塑方法挤出一次吹塑成型，不得拼接。每张床板有不少于44个透气孔，保证床板的透气性。床板须满足有害物质限量（铅、铬、镉、汞）符合最新国标。提供合规有效的检测合格报告扫描件 - ▲产品环保及工艺、质量要求 公寓床须至少符合GB/T3325-2017、QB/T2741-2013、GB/T35607-2017及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》；其中甲醛释放量,挥发性有机化合物，TVOC，家具涂层可迁移元素，检测数值符合GB/T35607-2017标准。重金属含量、耐腐蚀100h、抗菌性（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）符合国家标准要求，提供合规有效的检测合格报告扫描件 |
| 2 | - 床下衣柜书桌柜组合 | ★床下衣柜书桌柜组合规格：L2010×W745×H1690（mm）（4.5米规格：1910±15mm×W745mm×H1690mm），此规格为衣柜，书柜书桌，书架安装后整体尺寸。（整体颜色参考效果图，实际供货由采购人确定。） - 衣柜 L800×W600×H1690（mm）（4.5米规格：L700mm×W600mm×H1690mm），采用裸板≥0.6mm厚的冷轧钢板，整体分上下两部分，上部较大对开门设计，一侧为挂衣区安装一根铝合金挂衣杆，一侧为储物区内置2层可拆卸层板。下部较小对开门设计为存放区，内置一层隔板。柜门设置编号框和透气孔，内侧安装镜子尺寸200mm×300mm，拉手采用内嵌式压型一体钢制拉手，锁具采用旋转式挂鼻锁，锁具壳体采用模具压制成型，锁具安装外壳两侧为弧形曲面造型四角倒圆角，锁具安装外壳使用模具一次冲压成型，安装方式采用内部扣装式安装，采用优质五金明挂鼻锁具，安装后锁具不能突出门外。柜子底部安装防潮底角，柜体安装减震装置，开关门无噪音。 - 书柜 L745×W250×H1690（mm），采用裸板≥0.6mm厚的冷轧钢板，整体上下分四层，桌面以上三层，桌下一层。 - ▲书桌 ①桌面离地高度≥760mm，桌面长960mm×宽600mm×厚25mm，采用PP注塑一次成形，四周注塑封边，桌面上方设有笔槽.笔槽规格250*30mm.笔槽上方设有档笔线.桌面两侧设有60*60圆形穿线孔.桌面靠胸部位置设有鸭嘴形边缘，防止挤压胸腔。人性化设计，四周边缘平正光滑，美观坚固。 ②桌面下方设计2个抽屉，左右均分。使用静音阻尼滑轨，抽屉设置转鼻挂锁，扣手为钢制内嵌形，采用磨具一次冲压成正梯形，成型尺寸200mm×33mm×15mm。抽屉柜左右与衣柜和书柜采用穿透式螺丝连接，每侧不少于4个螺丝，抽屉柜底部为平面，防止挂伤，抽屉下方，衣柜和书柜之间安装后拉板（防踢墙）。 - 书架 L960×W250×H360（mm），采用裸板≥0.6mm厚的冷轧钢板，整体左右2格，左右与衣柜和书柜采用后部插挂连接，前部螺丝连接。 - ▲产品环保及工艺、质量要求 ①钢制部件采用优质环保环氧聚脂塑粉静电喷塑。经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—陶化—水洗—烘干—喷涂—高温固化”十一工位处理，表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 ②桌面符合GB/T3325-2017、GB28481-2012、GB/T35607-2017、GB18584-2001及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准，检测项目须包含：塑料件外观应无裂纹、无明显变形应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕表面应光洁、无划痕、污渍、明显色差。甲醛释放量：mg/L≤0.5符合国家标准。重金属含量检测合格，总挥发物有机化合物TVOC检出限值应符合GB/T35607-2017标准。提供合规有效的检测合格报告扫描件 |
| 3 | 公寓学习椅 | ★公寓学习椅：≥高830mm×宽475mm×深500mm。 （参考图） - 椅脚 采用优质≥35×12×1.5mm的钢管拉弯成型。椅脚与支撑组件连接：采用焊接成型，线条流畅，座感舒适。配防滑脚垫。钢制部件：表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 - 椅座、椅背 采用PP（聚炳稀）材料压注成形，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。椅座与椅背支撑成一整体，外观尺寸：椅座430×470×300mm（±5mm）厚度≥8mm，椅背405×104×358mm（±5mm）厚度≥5mm。 - ▲产品环保及工艺、质量要求 金属表面工艺：金属表面经高温静电喷粉工艺处理。外型：按人体工程学设计，线条流畅，座感舒适。符合QB/T4071-2021《课桌椅》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》，GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求，总挥发有机化合物(TVOC)≤0.3 mg/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料件理化性能耐老化性能170h（外观颜色变色评级）≥4级，有害物质限量重金属-可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 |