郑州财税金融职业学院智慧校园网络安全加固建设项目

招 标 文 件

采购编号：郑财招标采购-2023-269

郑州市公共资源交易中心

二〇二三年十一月

目  录

第一部分  投标邀请书	- 3 -

第二部分  招标项目资料表	- 7 -

第三部分  投标人须知	- 10 -

第一章  说明	- 10 -

第二章  招标文件	- 11 -

第三章  投标文件	- 12 -

第四章  投标文件的上传	- 15 -

第五章  其他	- 15 -

第六章  开标	- 16 -

第七章  评标	- 17 -

第八章  定标	- 17 -

第九章  中标通知书	- 18 -

第十章  中标结果的质疑、投诉	- 18 -

第十一章  签订合同	- 18 -

第四部分  采购货物需求	- 20 -

第一章  货物清单	- 20 -

第二章  具体参数要求	- 20 -

第三章  货物商务需求	- 34 -

第四章  落实政府采购政策	- 37 -

第五部分  评标说明	- 40 -

第一章  资格审查	- 40 -

第二章  评标方法	- 41 -

第三章  评标程序	- 41 -

第四章  评标标准	- 44 -

第五章  无效投标条款	- 46 -

第六章  废标条款	- 46 -

第六部分  合同条款	- 47 -

第七部分  附件	- 53 -

第一章  投标文件组成	- 53 -

第二章  格式	- 54 -

第八部分  告知函	- 70 -

第一章  郑州市政府采购合同融资政策告知函	- 70 -

# 第一部分  投标邀请书

郑州市公共资源交易中心受郑州财税金融职业学院委托，就郑州财税金融职业学院智慧校园网络安全加固建设项目（项目编号：郑财招标采购-2023-269）进行公开招标,欢迎国内合格供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| 序号或分包号 | 项目内容 | 交货期 | 交货地点 | 采购预算或最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 郑州财税金融职业学院智慧校园网络安全加固建设项目 | 合同签订后30天内 | 郑州市管城区郑尉路18号 | 164.8 |

二、资金来源

财政预算资金。

三、投标人资格要求

合格投标人应符合以下资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本项目政府采购活动；[查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]。

四、付款方式

合同签订后付50%货款，验收合格后，支付到合同款的100%。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、招标文件的获取

凡有意参加本次采购活动的供应商，请于2023年11月17日至2023年11月23日，登录“郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”，凭企业CA锁下载招标文件。尚未办理企业CA锁的，请登录“郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”进入“办事指南－政府采购”栏目，下载相关资料并与CA公司联系，了解CA办理事宜。CA锁办理咨询电话：0371-96596；技术服务电话：0371-67188807/4009980000。

七、投标文件的上传

（一）投标文件上传截止时间：2023年12月8日10时0分

加密电子投标文件(*.ZZTF格式)须在投标截止时间前，加密上传至郑州公共资源电子招投标交易平台（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/）

（二）投标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼）

注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。

- 开标时间：同投标文件上传截止时间

- （四）开标方式：网上开标，操作要求如下：

在开标前半个小时内，所有投标人必须登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening）进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》。

重要提醒：本项目将实行电子开评标，获取招标文件后，请投标人在“郑州市公共资源交易中心网站（http:/ zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州投标文件制作工具及操作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开招标文件认真阅读。制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件”。

八、投标有关规定

超过投标截止时间上传的投标文件，将不被接受。

在规定时间内，如因投标人自身原因导致投标文件未成功解密，则视为投标无效。

九、联系方式

（一）集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

联系人：卢浩

邮  编：450000

电  话：0371-67110139

地  址：郑州市中原西路郑发大厦7018室

（二）采购人：郑州财税金融职业学院

联系人：杜晓波

邮  编：450000

电  话：0371-53386905

地  址：郑州市管城区郑尉路18号

十、发布媒体

《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》

# 第二部分  招标项目资料表

本表关于要采购项目的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如与之有矛盾，应以本资料表为准。注“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致废标。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 采购人：郑州财税金融职业学院 联系人：杜晓波 电话：0371-53386905 |
| 2 | 集中采购机构：郑州市公共资源交易中心 联系人：卢浩 电话：0371-67110139 |
| 3 | 投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 4 | 是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标 |
| 5 | ※投标有效期：自开标之日起90日历天 |
| 6 | 标段划分（分包情况）：不分包 |
| 资格证明文件提供 |  |
| 7 | - 《资格承诺声明函》（格式附后）； - 反商业贿赂承诺书（格式附后）； - 注： 供应商必须按要求将以上要求的资格证明材料放到投标文件中的资格文件部分，否则由此造成的后果由供应商自行承担。 供应商需加盖CA印章，具体要求详见投标人须知中第三章3.7条规定 |
| 投标文件的上传 |  |
| 8 | 加密的电子投标文件：供应商应在投标文件上传截止时间前通过郑州市公共资源交易中心网站（http：//zzggzy.zhengzhou.gov.cn /TPBidder/）使用本单位CA登陆后上传加密的电子投标文件（*.ZZTF 格式）；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 上传文件尽量在截止日前1-2日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由供应商自行承担。 |
| 9 | 开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼） 注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。通过网络即可参加开标大会，如投标人未能在规定时间内解密投标文件的，视为无效投标。 |
| 10 | ※投标文件上传截止时间：2023年12月8日10时0分 |
| 11 | 开标时间：2023年12月8日10时0分 开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦6楼） |
| 须落实的政府采购政策 |  |
| 12 | 中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。 中小企业划分行业：软件和信息技术服务业 供应商应如实填报，如有虚假，应承担其法律责任。 |
| 评 标 |  |
| 13 | 评标方法：综合评分法 |
| 14 | 定标原则:本项目采购人授权评标委员会按照有效投标人的最终得分从高到低的顺序，直接确定1名投标人为中标供应商。 |

# 第三部分  投标人须知

## 第一章  说明

1.1适用范围

本招标文件仅适用郑州财税金融职业学院智慧校园网络安全加固建设项目（项目编号：郑财招标采购-2023-269）。

1.2定义

1.采购人：郑州财税金融职业学院

2.集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

1.3投标人

1.合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件“投标邀请书”中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

3.联合投标

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交集中采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）联合体投标业绩计算,按照联合投标协议分工认定。

1.4投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

## 第二章  招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评审依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

2.1招标文件的组成

招标文件由投标邀请书；招标项目资料表；投标人须知；采购货物需求；评标说明；合同条款；附件七部分组成。

集中采购机构对招标文件所做的一切有效的通知、澄清、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

2.2招标文件的澄清修改

采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少15日前，上传到“郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn）”，并通知潜在供应商，潜在供应商凭企业身份认证锁（CA锁）进行网上下载；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，上传到“郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn）”，并通知所有获取资格预审文件的潜在供应商，供应商凭企业身份认证锁（CA锁）进行网上下载；不足3日的，采购人或者集中采购机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

2.3招标文件的询问质疑

1.潜在供应商对相关政府采购活动事项有疑问的，可以通过电话或凭企业身份认证锁（CA锁）登录“郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn）”，向采购人和集中采购机构提出询问，采购人和集中采购机构应当在3个工作日内给予回复。

2.潜在供应商可以对已依法获取的招标文件提出质疑。供应商应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,将质疑函现场递交至集中采购机构和采购人，在收到质疑之日起7个工作日内集中采购机构或采购人须做出书面回复。联系方式见“第二部分招标项目资料表”中第2、3项。

## 第三章  投标文件

3.1投标语言及计量单位

1.投标人提交的投标文件以及投标人与郑州市公共资源交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

2.投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

3.原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但郑州市公共资源交易中心可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

4.除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5.对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

3.2投标文件组成

投标文件由封面、资格文件、投标正文（投标函、报价文件、商务文件、技术文件和其他投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件）组成。否则有可能影响投标人的投标文件响应程度。

3.3投标有效期

1.从投标截止之日起，投标有效期为90日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

2.特殊情况下，在投标有效期满之前，郑州市公共资源交易中心可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求，但都不得修改投标文件的其他内容。

3.4投标报价

1.投标人应严格按照第七部分第二章“报价文件”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.本次投标报价为一次性报价。币种为人民币。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、采购人派员参加技术联络和工厂监造、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

3.投标人报多包的，应对每包分别报价并相应填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。

4.投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.本项目不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

3.5修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.6投标文件编写与装订

- 投标文件应严格按照招标文件的要求编制。

- 投标人须提供加密的电子投标文件。

3. 因投标文件编排混乱、擅自修改投标文件格式、或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

4.如果开标一览表与投标文件有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中分项报价一览表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.7投标文件签字和盖章要求

1.招标文件中明确要求加盖供应商公章的，都须加盖供应商单位的 CA印章。

2.所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印章，可手写签字扫描加盖单位CA印章上传）。

3.除供应商须知前附表另有规定外，所附证书证件均为原件扫描件，并加盖单位CA印章。

## 第四章  投标文件的上传

4.1投标文件的密封与标记

1.加密的电子投标文件，投标人需要通过公共资源交易中心电子招标投标交易平台上传。投标人完成电子投标文件上传后，电子投标交易平台即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的的传输完成时间为准。

2.如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按郑州市公共资源交易中心另行通知规定的时间上传。

3.郑州市公共资源交易中心将拒绝接收投标截止时间后上传的投标文件。

4.2投标文件的修改和撤回

1.投标人在上传投标文件后，在投标文件上传截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

2.在投标文件上传截止时间之后，投标人不得撤回其投标文件或对其投标文件做任何修改。

## 第五章  其他

5.1采购政策说明

在货物服务招标投标活动中采购标的须落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。投标产品涉及此项的应符相关政策要求。

具体要求详见“第二部分招标项目资料表”。

5.2部分违纪违规行为的认定与处理

1. 供应商有下列情形之一的，作为不良行为记入诚信档案，并根据后述方法进行处置：

（1）提供虚假材料，骗取供应商资格和谋取中标、成交的；

（2）不及时办理变更和注销手续的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（5）一年内出现三次及以上明确知道资质条件不满足仍然继续恶意参与招投标，企图蒙混过关的。

2.诚信档案中不良记录供应商的处置方法

（1）郑州市公共资源交易中心对有不良行为记录的供应商，在供应商库及诚信档案中进行记录；

（2）郑州市公共资源交易中心发布供应商不良行为公告；

（3）郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，申请冻结供应商库中不良行为供应商的用户名，冻结期半年，该供应商不能参与政府采购活动；

（4）郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，在一至三年内禁止该供应商参加政府采购活动。

（5）对供应商的罚款、没收违法所得报相关部门处理；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：供应商的违法行为，给他人造成损失的，应依照有关法律规定承担民事责任。

## 第六章  开标

6.1 开标方式

本项目采用采用远程不见面开标，在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点，通过电子招标投标交易平台公开进行。

6.2 开标过程

1.开标过程由集中采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

2.开标时投标人必须使用本单位制作投标文件所用的CA数字证书对加密投标文件进行远程解密，按照加密投标文件的提交顺序解密后进行开标。

3.开标时，由主持人负责唱标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期等主要内容；

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.3 注意事项

在开标过程种未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件不允许提供的备选投标方案等内容，评标时不予承认。

## 第七章  评标

见第五部分“评标说明”内容。

## 第八章  定标

本项目的定标原则见第二部分“招标项目资料表”第15项规定。

## 第九章  中标通知书

9.1 中标通知书授予

1.在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标供应商授予中标通知书；

2.中标通知书以书面和电子两种形式授予。

9.2 注意事项

中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 第十章  中标结果的质疑、投诉

10.1 质疑

1.投标人对中标结果有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和集采机构提出质疑。

2.采购人和集中采购机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.2投诉

1.投标人对答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定时间内答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

2.财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

## 第十一章  签订合同

11.1 合同签订时限

采购人应当自中标通知书发出之日起两日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

11.2 注意事项

1.采购人与中标供应商所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2.招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后才能生效的合同，依照其规定。

# 第四部分  采购货物需求

# 第一章  货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否 核心产品 | 是否节能强制采购产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网出口防火墙 | 1 | 台 | 否 | 否 | 无 |
| 2 | 服务器区防火墙 | 1 | 台 | 否 | 否 | 无 |
| 3 | 入侵防御 | 1 | 台 | 是 | 否 | 无 |
| 4 | 数据库审计 | 1 | 台 | 否 | 否 | 无 |
| 5 | 终端安全管理系统 | 500 | 点 | 否 | 否 | 无 |
| 6 | 服务器安全管理系统 | 40 | 点 | 否 | 否 | 无 |
| 7 | 安全管理平台 | 1 | 项 | 否 | 否 | 无 |
| 8 | 旧互联网出口防火墙软件升级 | 2 | 年 | 否 | 否 | 无 |
| 9 | 互联网出口行为管理软件升级 | 2 | 年 | 否 | 否 | 无 |
| 10 | 服务器区防火墙软件升级 | 2 | 年 | 否 | 否 | 无 |
| 11 | 服务器区网络改造 | 6 | 台 | 否 | 否 | 无 |
| 12 | 安全运营服务（服务） | 1 | 套 | 否 | 否 | 无 |

## 具体参数要求

| 序号 | 货物 名称 | 参数要求 |  | 是否允许 负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网出口防火墙 | 硬件规格 | 标准1U机箱，冗余电源，硬盘容量≥4T企业级硬盘，配置≥16个千兆电口，≥6个SFP千兆光口，≥8个SFP+万兆光口，≥2个扩展槽，网络层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥30G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥30万，提供三年的软硬件质保服务，提供包括威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库的三年升级授权； | 是 | 无 |
|  |  | 网络防护 | 支持不同安全区域防御SYNFlood、UDPFlood、ICMPFlood、IPFlood、DNSFlood、HTTPFlood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、增强防护等多种防护措施； |  |  |
|  |  | 入侵防御 | 支持漏洞防护，包含永恒之蓝、震网三代、暗云3、Struts、Struts2、Xshell后门代码及等； |  |  |
|  |  | SSL解密 | ★支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置（提供功能截图） |  |  |
|  |  | 网元管理 | ★支持将其他硬件安全设备（如防火墙、IPS、IDS、WAF、行为管理等）作为网元组并流量编排；支持将同类型安全设备划归同一网元组，组成硬件安全资源池（如WAF安全资源池），并将流量通过负载均衡（“源地址哈希”、“源目的地址哈希”，“加权源地址哈希”等）编排给组内所有网元。（提供功能截图） |  |  |
|  |  | 引流编排 | 所投产品支持引流策略的添加、删除、调序、清除命中数、刷新功能；支持引流策略的启用和禁用功能。 |  |  |
|  |  |  | 支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 |  |  |
|  |  | 蜜罐策略 | 支持威胁引流功能，威胁引流可以通过开关设置是否开启，通过添加蜜罐地址实现引流，同时支持添加例外域名，做到精细化引流管控 |  |  |
|  |  | 运维管理 | 支持资产管理，能够通过设置资产监控、VPN、源安全域来控制资产识别范围，支持scanner或onvif类型的扫描方式和网段，实现自动或手动资产扫描；支持通过设置IP地址、MAC地址、资产类型、生效市场、制造商、位置等信息来制定黑/白名单，方便日常资产管理 |  |  |
|  |  | 云端协同 | 支持与云端联动，实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能； |  |  |
|  |  | 系统联动 | ★要求防火墙能够与学校现有态势感知系统进行联动，支持接收来自态势感知系统推送的处置策略，及时拦截绕过防御措施产生的高级威胁，供应商提供现有态势感知系统对接成功承诺材料。 |  |  |
| 2 | 服务器区防火墙 | 硬件规格 | 标准2U机箱，冗余电源，硬盘容量≥1T企业级硬盘，配置≥16个千兆电口，≥12个SFP千兆光口，≥6个SFP+万兆光口，≥2个扩展槽，网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥10G，并发连接数≥1000万，HTTP新建连接数≥12万。提供包括威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库的三年升级授权； | 是 | 无 |
|  |  | 网络防护 | 支持不同安全区域防御SYNFlood、UDPFlood、ICMPFlood、IPFlood、DNSFlood、HTTPFlood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、增强防护等多种防护措施； |  |  |
|  |  | 入侵防御 | 支持漏洞防护，包含永恒之蓝、震网三代、暗云3、Struts、Struts2、Xshell后门代码及等； |  |  |
|  |  | SSL解密 | 支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置 |  |  |
|  |  | 网元管理 | ★支持将其他硬件安全设备（如防火墙、IPS、IDS、WAF、行为管理等）作为网元组并流量编排；支持将同类型安全设备划归同一网元组，组成硬件安全资源池（如WAF安全资源池），并将流量通过负载均衡（“源地址哈希”、“源目的地址哈希”，“加权源地址哈希”等）编排给组内所有网元。（提供功能截图） |  |  |
|  |  | 引流编排 | 所投产品支持引流策略的添加、删除、调序、清除命中数、刷新功能；支持引流策略的启用和禁用功能。 |  |  |
|  |  |  | 支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 |  |  |
|  |  | 蜜罐策略 | 支持威胁引流功能，威胁引流可以通过开关设置是否开启，通过添加蜜罐地址实现引流，同时支持添加例外域名，做到精细化引流管控 |  |  |
|  |  | 运维管理 | 支持资产管理，能够通过设置资产监控、VPN、源安全域来控制资产识别范围，支持scanner或onvif类型的扫描方式和网段，实现自动或手动资产扫描； |  |  |
|  |  |  | 支持通过设置IP地址、MAC地址、资产类型、生效市场、制造商、位置等信息来制定黑/白名单，方便日常资产管理 |  |  |
|  |  | 云端协同 | 支持与云端联动，实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能； |  |  |
|  |  | 系统联动 | ★要求防火墙能够与学校现有态势感知系统进行联动，支持接收来自态势感知系统推送的处置策略，及时拦截绕过防御措施产生的高级威胁，供应商提供现有态势感知系统对接成功承诺材料。 |  |  |
| 3 | 入侵防御 | 硬件规格 | 标准2U机箱，冗余电源，具备液晶面板，硬盘容量≥1TB硬盘，冗余电源，网络层吞吐量≥50Gbps，IPS吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥4100000，每秒新建连接数≥300000，配置≥8个千兆电口，≥2个万兆SFP+。 | 否 | 无 |
|  |  | 部署模式 | 提供多种部署模式，支持路由、透明接入、虚拟网线等部署工作模式 |  |  |
|  |  | ACL | 具备自定义访问控制功能，针对源及目的MAC、报文头部信息（SYN标志、分片标志、TTL、DSCP、Precedence、TOS）、内网域地址、外网域地址、长连接超时时间等细粒度的访问控制功能； |  |  |
|  |  | 安全策略 | 具备一体化安全策略模板功能，可在同一策略下，调用入侵防护、一体化防病毒、文件控制、URL过滤、数据过滤防护、威胁情报、口令检测、挂马防护、僵尸网络等应用安全策略进行安全防护； |  |  |
|  |  | 病毒防护 | 具备双病毒引擎功能，提供本地病毒引擎与云端第三方病毒引擎功能，支持不少于16类（僵尸、木马、蠕虫等），数量不少于500万种病毒特征库；（提供功能截图） |  |  |
|  |  |  | 具备病毒多种扫描模式，支持快速扫描和多层深度压缩文件的扫描模式，提供HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP协议的病毒扫描功能； |  |  |
|  |  | 入侵防护 | 提供入侵防御特征库，特征数不少于10000条； |  |  |
|  |  |  | 具备云端威胁情报功能，提供僵尸网络、钓鱼网站、恶意网站等10大类的威胁情报并把相关数据运用到产品防御策略中； |  |  |
|  |  |  | 具备检测防逃逸技术，提供缓冲区溢出、SQL注入、扫描刺探、间谍软件、拒绝服务、病毒、木马后门、漏洞攻击、潜在风险的入侵防御特征库； |  |  |
|  |  | 事件取证 | 具备事件取证分析功能，通过获取接口的报文文件保存在设备中留存为证据，取证文件支持导出功能； |  |  |
|  |  | 配置文件 | 具备配置文件功能，提供配置文件的导入、导出功能，并可以指定下次启动的配置文件； |  |  |
|  |  | 移动管控 | 具备移动终端管理功能，无需安装APP和第三方插件，通过手机浏览器即可管理设备，并可查看设备CPU、内存、硬盘使用情况，并具备移动终端对设备的一键黑白名单功能，当突发应急事件时，提供一键黑名单应急处置功能； |  |  |
| 4 | 数据库审计 | 硬件规格 | 标准2U机箱，冗余电源，内置≥4TB磁盘存储空间，配置≥6千兆电口,≥2万兆光口SFP+。网络吞吐量≥2.5Gbps，SQL审计处理能力≥700Mb/s，SQL处理性能≥34000条SQL/s，日志检索性能≥500000条/秒。 | 是 | 无 |
|  |  | 部署方式 | 可通过端口镜像（SPAN）或者分流器（TAP）模式旁路部署或Agent插件方式部署,支持通过Agent审计回环地址的流量. |  |  |
|  |  | 审计功能 | 支持的数据库：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用Gbase、神舟通用、Caché、虚谷数据库、MongoDB、hive、hbase等。 |  |  |
|  |  |  | 旁路阻断功能（非串联方式）。阻断两种模式，宽松模式：对单一会话危险操作阻断；严格模式：源IP操作的所有请求直接阻断 |  |  |
|  |  |  | 支持全文检索数据库solr的审计，可审计到solr的查询、插入行为的操作信息（提供功能截图）; |  |  |
|  |  |  | 支持白名单管理，根据白名单支持数据库操作命令（包括select、create、delete等40种以上命令）；语句长度、语句执行回应、语句执行时间、返回内容、返回行数、数据库名、应用账户、服务器端口、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、客户端进程名、时间、数据库表、字段等多种条件。 |  |  |
|  |  |  | 可监控发现未知仿冒进程工具访问数据库，如通过非法第三方工具连接数据库进行风险操作的行为；可监控权限滥用行为，对超出用户权限范围的操作，可根据IP、MAC等五元组实时监控 |  |  |
|  |  |  | ★支持C/S架构COM、COM+、DCOM组件的审计，可提取应用层工号（账号）的身份信息，精确定位到人（提供功能截图）； |  |  |
|  |  |  | 全面支持后关系型数据库Caché的集成工具Terminal、Portal、Studio、Sqlmanager、MedTrak工具的审计，其中Portal能审计到Sql语句、查询Global有返回结果，Sqlmanager支持根据SQLID提取高效审计，Terminal能审计到SQL语句和返回结果,并支持本地审计，基于C/S的MedTrak工具能审计到操作报表的具体返回结果； |  |  |
|  |  | 审计策略 | 内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改、等近500种风险审计规则库，无需单独配置，直接调用。 |  |  |
|  |  |  | 支持操作语句系列的组合审计规则，可根据某一客体的操作行为集合，连续操作了设定的语句序列时进行规则审计告警 |  |  |
|  |  |  | 支持重复操作的统计审计规则，可根据在一定的时间内，重复某项操作达到设定的统计次数进行规则审计告警。 |  |  |
|  |  | 敏感数据防护 | ★系统内置敏感数据类型，可自动发现业务环境中数据库对象中包含敏感数据类型，进行敏感数据级别的定义；支持敏感数据自定义，支持同步敏感数据扫描结果中的敏感数据，支持自定义敏感规则，可根据配置字段包括操作类型、敏感配置（保护对象所属的敏感数据）主体信息（访问工具、访问IP、客户端MAC、操作系统主机名、操作系统用户名）、规则生效时间进行敏感字段的操作行为监控与审计（提供功能截图）； |  |  |
| 5 | 终端安全管理系统 | 环境要求 | 支持国产服务器操作系统：麒麟v10服务器（龙芯3B3000、鲲鹏920、FT2000+、兆芯C/E）、UOS20sp1服务器（龙芯3B4000、兆芯C/E）、中科方德（龙芯、飞腾、申威、X86），提供可在上述系统操作的证明材料。 | 是 | 无 |
|  |  |  | 支持国产桌面操作系统：银河麒麟V10(龙芯、飞腾、X86)、银河麒麟(龙芯、飞腾、X86)V10.1、UOS20sp1(龙芯、龙芯3A5000、鲲鹏920、麒麟9006C、飞腾、X86、兆芯)、中科方德（龙芯、飞腾、申威、X86），TencentOSServer3，提供可在上述系统操作的证明材料。 |  |  |
|  |  | 授权数量 | 本次项目提供500点产品授权，提供三年的病毒库升级授权服务。 |  |  |
|  |  | 产品平滑部署 | ★为了最大化保障部署效率和防护效果，要求与现有的终端安全产品的杀毒功能兼容，能够无缝平滑升级并统一管理，无需二次部署。 |  |  |
|  |  | 跨平台管理 | 支持跨平台统一管理，控制中心可统一接入管理网络中的WINDOWS系统终端防病毒、类LINUX系统终端防病毒、国产通用终端（AK）、国产专用终端防病毒（ZYJ）； |  |  |
|  |  | 安全监测 | 可以查看全网资产的情况，包括计算机名、IP地址、MAC地址、操作系统、芯片类型等信息。 |  |  |
|  |  |  | 管理所有下发到终端的任务，支持查看当前最新任务的类型、状态、下发时间、进度，可取消由本管理员发起的任务，支持查看历史任务类型、下发时间、进度，可删除由本管理员发起的历史任务。 |  |  |
|  |  | 终端管理 | 支持文件分发到单个终端、部门终端、全网终端的功能，并支持分发到终端桌面、下载目录；支持文件分发落地后立即执行，指定时间执行，带参数执行；支持设置终端接收文件后提示确认、不提示。支持设置分发任务有限时间，如一周或者具体的制定日期时间。 |  |  |
|  |  |  | 支持对终端进行CPU和内存占用的资源实时监测，并可将占用和使用情况上报管控中心。 |  |  |
|  |  | 策略管理 | 支持策略模板优先级，策略可以关联多个模板，模板中策略存在冲突时，可以自动处置策略冲突，按照优先级高的执行； |  |  |
|  |  |  | 支持生效规则和生效时间条件设定，策略可以根据生效规则下发到不同范围类型的终端上去，同时可针对多个策略设置的不同的生效时间条件，确保策略在管理员指定的时间和条件范围内生效。 |  |  |
|  |  |  | 支持分别针对不同的类型的终端设置不同的策略，而不强制要求将不同类型的终端划分到不同的分组，提高管理灵活性。 |  |  |
|  |  |  | 终端密码防护：支持防退出密码保护和防卸载密码保护，支持静态密码和动态密码。 |  |  |
|  |  | 安全防护 | 支持病毒日志详情中按病毒名搜索，便于追查网内是否已有外部安全事件暴露的病毒；（提供截图证明） |  |  |
|  |  |  | 支持通过填写文件MD5、SHA1值上传；支持通过导入文件的方式上传，适合黑白名单较多的情况；支持根据客户端上报的扫描结果添加黑白名单 |  |  |
|  |  |  | 支持私有云查杀功能，允许客户端直连接入私有云安全控制中心。 |  |  |
|  |  |  | 支持客户端杀毒软件防非授权退出和软件自保护，可以做到防止用户私自退出安全防护，防止用户或第三方软件对安全防护软件的强退破坏 |  |  |
|  |  | 安全登录 | 支持对UKEY进行远程绑定，绑定无需插入UKEY，即可绑定 |  |  |
|  |  |  | 支持应急临时验证码登录，临时验证码必须动态生成并且管理员可设定临时验证码的有效期确保安全性。 |  |  |
|  |  | 安全审计 | 可以通过设定阈值和指定进程的方式，监控终端进程的性能信息，服务进程设定的时间周期内满负荷占用CPU及内存资源时，上报审计信息。 |  |  |
|  |  |  | 监控审计系统网络连接情况，支持白名单和黑名单模式，白名单模式只监控白名单五元组网络连接，以减少日志量；黑名单模式会阻止黑名单五元组网络连接并生成日志。 |  |  |
|  |  | 补丁管理 | 支持按CVE编号查询漏洞，支持按KB或KYSA补丁号查询漏洞，管理员可快速关注高危漏洞，查看漏洞修复情况，如果还有未修复的终端则可立即下发修复任务 |  |  |
|  |  | 违规外联 | 支持tcp、ping、域名解析三种外联探测方式，支持自定义探测地址，探测频率，支持外联告警、断网。 |  |  |
| 6 | 服务器安全管理系统 | 客户端支持 | 服务器系统支持windows、linux、centos、ubuntu、suse、中标麒麟、红旗等操作系统，以及Vmware、Xen、Hyper-V、KVM虚拟化环境；本次项目提供40点的产品授权，提供3年的维保升级服务。 | 是 | 无 |
|  |  | 资源占用 | Windows环境：静默状态Agent占用内存不超过20MB，CPU单核使用率不超过5%；工作状态状态下Agent占用内存不超过20MB，CPU单核使用率不超过5%。 |  |  |
|  |  |  | Linux环境：静默状态Agent占用内存不超过100MB，CPU单核使用率不超过5%；工作状态下内存占用不超过150MB，CPU单核使用率不超过5% |  |  |
|  |  | 勒索病毒场景化防护 | 产品具备勒索病毒场景化防护能力，可在同一界面进行暴露面收敛、远程访问控制、系统风险点排查、勒索加固防护、勒索病毒实时查杀、勒索病毒应急处置等操作； |  |  |
|  |  |  | 产品内置勒索病毒防护策略模版，部署完成后，可通过一键策略下发的方式进行策略配置，降低运维难度； |  |  |
|  |  | 弱口令检测 | 支持Windows系统、Linux系统、Tomcat、vsftp、Redis、SVN、jenkins、Oracle、Mysql、SqlServer、PostgreSQL、Weblogic等不少于25种系统、应用的弱密码检测； |  |  |
|  |  | 基线检查 | 产品内置等保二级、三级、CIS、系统服务核查、账户安全核查、系统配置安全检查、应用配置安全检项。 |  |  |
|  |  | 病毒查杀 | 产品支持病毒实时防护功能，提供自主研发的病毒引擎，支持通过连接互联网，利用最新病毒库进行病毒扫描查杀； |  |  |
|  |  |  | 产品支持勒索病毒实时防护功能，并支持勒索诱饵防护； |  |  |
|  |  | 软件漏洞检测 | 产品支持对服务器的软件漏洞进行综合扫描，并可对扫描方式、扫描周期进行设置； |  |  |
|  |  |  | 支持检测漏洞不低于700个，集成虚拟补丁不低于6700个 |  |  |
|  |  | webshell | 产品支持以多种检测方式（内核监控、沙箱、内存Webshell等）检测webshell攻击； |  |  |
|  |  | 反弹shell | 产品支持反弹shell的威胁发现与检测，可对反弹shell事件进行进程阻断、加白等处置方式； |  |  |
|  |  | 漏洞防护 | 产品具备阻止攻击者利用Web应用漏洞上传恶意文件破坏系统的能力，可检测并阻断攻击者利用web应用上传恶意文件。 |  |  |
|  |  | 文件监控与防护 | 产品具备文件监控与防护的能力，可有效检测并阻断攻击者对文件权限随意篡改，并具备对目录及文件权限控制(读、写、执行等)的能力。 |  |  |
|  |  | 恶意行为防护 | 产品具备阻止攻击者利用缓冲区溢出漏洞攻击的能力，防止程序运行失败、系统关机、重新启动，或者执行攻击者的指令等情况，可检测并阻断缓冲区溢出漏洞攻击行为。 |  |  |
|  |  |  | 产品具备阻断无文件攻击的能力，阻止攻击者在文件不落地的情况从远端加载恶意代码，可检测并阻断攻击者利用powershell从远端加载恶意文件攻击。 |  |  |
|  |  |  | ★产品具备阻止攻击者通过制作函数/脚本反射注入dll，获取操作系统控制权的能力，可检测并阻断攻击者反射注入dll恶意行为。（提供功能截图并提供国家认监委认可的检测机构相关测试报告证明材料） |  |  |
|  |  | 恶意程序防护 | 产品支持检测并阻断系统内存密码盗窃行为，防止攻击者通过该手段进行恶意登陆并进行攻击。 |  |  |
|  |  |  | 产品支持阻止攻击者利用代理工具获取内网权限，进而在内网进行数据窃取投毒或留后门的能力，可检测并阻断攻击者利用代理工具进行内外网穿透行为。 |  |  |
|  |  | 应急响应 | 产品具备勒索病毒一键隔离处置能力，可进行一键隔离。 |  |  |
|  |  | 对接联动 | 支持与学校现有态势感知平台对接，自动同步服务器资产信息到态势感知平台，并自动向态势感知平台推送告警信息，供应商提供现有态势感知系统对接成功承诺材料。 |  |  |
| 7 | 安全管理平台 | 交付形式 | 提供3年不少于20个互联网资产的SaaS平台监测服务，无需要在数据中心进行任何下载和安装通过账号可以直接进行管理。 | 是 | 无 |
|  |  | 扫描深度 | ★每日扫描网站一万个以上（提供截图证明） |  |  |
|  |  | 安全告警监测 | 对发现网站存在的SQL注入、XSS跨站脚本、目录遍历、文件包含、备份文件、敏感文件等漏洞，检测内容覆盖WASC分类的多种Web应用漏洞和OWASPTOP10网站漏洞进行管理； |  |  |
|  |  |  | 定期跟踪漏洞的修复情况从而使网站的漏洞得以快速修复，降低网站被入侵的风险。 |  |  |
|  |  |  | 利用POC对目标网页进行WEB漏扫，发现SQL注入漏洞、命令注入、CRLF注入、LDAP注入、XSS跨站脚本漏洞、路径遍历漏洞、URL跳转漏洞、文件包含漏洞、应用程序漏洞、文件上传漏洞等安全漏洞问题对mysql、redis、ftp、ssh等弱口令进行监测； |  |  |
|  |  |  | 支持针对常见漏洞进行程序自动化验证，并可将自动验证漏洞生成安全告警； |  |  |
|  |  |  | 支持按资产维度查看漏洞扫描任务的时间、进度、状态等； |  |  |
|  |  |  | 支持针对行业漏洞情报进行同步预警，展示最新漏洞情报关联的资产信息； |  |  |
|  |  | 网站黑链监测 | 使用模拟浏览器，爬虫UA等多种技术发现网站黑链，支持图片暗链的检测， |  |  |
|  |  |  | 支持全站对于潜藏在页面深处的第三方黄赌毒广告类链接进行监测并告警，可定位源代码黑链的位置和内容。 |  |  |
|  |  |  | 支持配置监测频率，支持任务并发量配置，支持用户自定义黑词 |  |  |
|  |  | 违规内容监测 | 结合海量词库及人工识别，通过机器学习手段，提供敏感词发现的技术手段，支持全站监测，可定位敏感词位置和内容。涉及敏感词样本10000+。 |  |  |
|  |  |  | 支持配置监测频率，支持任务并发量配置，支持用户自定义敏感词，支持网页附件内容检测 |  |  |
|  |  | 可用性监测 | WEB服务可用性监测。支持不同地区，不少于20个检测节点，确保电信、联通和移动都具备监测点；支持网站故障原因定位，不限于：响应连接被重置、连接超时、http状态码、连接被拒绝等； |  |  |
|  |  |  | 可支持get/head/post三种方式对HTTP/HTTPS服务进行监控，监控频率支持自定义。支持添加域名时识别IP协议栈情况，并且根据识别结果分别配置IPv4和IPv6的监测节点；（提供截图证明） |  |  |
|  |  | 信息泄露监测 | 支持身份证、手机号码、邮箱、ip地址等信息泄露监测并告警 |  |  |
|  |  | 内容变更 | 首页及重点页面：页面发生变更即产生告警，变更类型包括外链、黑词、body标签为空、HTML之外内容、其他 |  |  |
|  |  | 网站挂马监测 | 采用特征分析技术对网站进行木马检测分析，实现快速、准确的发现和定位网页木马，确保用户在第一时间发现感染的木马并及时消除。对木马威胁进行报警、通知、处置管理 |  |  |
|  |  | 资产管理 | 支持展示网站目录结构，以树形模式展示； |  |  |
|  |  |  | 支持列表展示网站存在的外链及坏链，并提供指定连接检索能力； |  |  |
|  |  |  | 支持对于本单位所负责运营的资产，允许进行资产的新建、编辑以及删除工作； |  |  |
|  |  |  | 支持单个资产及批量资产添加； |  |  |
|  |  |  | 支持对录入资产进行IPv4/IPv6检测，并根据检测结果对资产进行可用性监测； |  |  |
|  |  |  | 支持根据添加资产的域名/ip发现未知资产； |  |  |
|  |  |  | 最近一周告警趋势、已知资产/未知资产统计、未处理高危告警TOP5、各告警类型数量统计； |  |  |
|  |  |  | 支持自动获取网站备案信息，需要包含以下信息： 备案信息：网站备案号、网站名称、网站首页地址、审核日期、注册商、域名服务器、责任人姓名、责任人邮箱、责任人电话、安全告警统计、网站IP地址列表展示、网站DNS列表展示； |  |  |
|  |  | 安全告警通知 | 支持列表维护网站资产联系人信息，包括：联系人姓名、手机号码、邮箱、告警通知类型、威胁等级、风险暴露面通知、关联网站数量； |  |  |
|  |  |  | 可按照验证、处理等2个阶段进行不同状态展示，方便详细了解安全告警所处状态，需包含以下安全状态： 1、 验证阶段：未验证、已确认 2、 处理阶段：待响应、待处理、已处理、已超时 |  |  |
|  |  |  | 支持自动添加网站责任人信息、自定义通知转发对象功能；提供通知处理过程的时间轴，并可追踪通知处理的全过程，可对相关人的处理行为进行记录。 |  |  |
|  |  |  | 支持短信、邮件将通知发给网站负责人； |  |  |
|  |  |  | 快捷生成短URL分享链接，供用户随时随地登陆通知进行处理； |  |  |
|  |  |  | 支持勿扰配置，可以按需设置接受通知的时间； |  |  |
|  |  |  | 支持URL登陆查看通知，并支持快速转发通知，可跟踪告警处理进度、发表告警处理意见和与监管方互通信息； |  |  |
|  |  | 监测报表管理 | 支持日报、周报、月报、季报的生成； |  |  |
|  |  |  | 支持自定义周期性报告内容，包括自定义报告覆盖的资产、告警类型等； |  |  |
|  |  |  | 支持自定义报告覆盖的时间、资产、告警类型等； |  |  |
|  |  |  | 支持黑链、违规内容、漏洞、内容变更告警一键生成报告； |  |  |
|  |  | 用户管理 | 支持多级账号管理，同级账号多角色管理，包含管理员、运维人员、普通运维人员； |  |  |
|  |  |  | 支持母账号对子账号登录的一键切换；支持子账号的密码修改、账号新建； |  |  |
|  |  | 云端运营 | 提供云端7x24小时告警人工运营服务，并提供问题处置建议和咨询；具有重大活动运营支撑服务。 |  |  |
| 8 | 旧互联网出口防火墙软件升级 | 提供包括威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库更新升级。 |  | 是 | 无 |
| 9 | 互联网出口行为管理软件升级 | 提供软件版本升级服务;提供新版本功能优化与性能提升价值。URL库、应用协议库定期更新;保持对网络应用识别与管理的有效性。 |  | 是 | 无 |
| 10 | 服务器区防火墙软件升级 | 提供包括威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库更新升级。 |  | 是 | 无 |
| 11 | 服务器区网络改造 | 新增服务器区交换机：交换容量：≥25.6Tbps，包转发率：≥1260Mpps；端口：≥24个1/10GSFPPlus端口+2个QSFP+端口（每个QSFP+端口可拆分为4个万兆端口），≥2个slot扩展插槽，两个电源插槽，两个风扇插槽。 |  | 是 | 无 |
|  |  | 服务器区布线整改：含设备位置、连接线缆、光纤跳线等基础改造，含原网络设备的系统升级及配置优化等 |  | 是 | 无 |
| 12 | 安全运营服务（服务） | 驻场服务 | - 基础网络环境维护对基础网络设备维护、调试、优化等，对安全设备的维护包括漏洞扫描和配置核查服务，及时发现信息系统中存在的安全漏洞；参照标准的配置核查基线，对信息系统涉及的终端、服务器数据库等进行定期的安全核查，提供1人的驻场服务1年。 - ★提供成熟的漏洞扫描服务工具，及对应的软件著作权证书和授权证明。 | 是 | 无 |
|  |  | 应急响应服务 | - 服务期三年，根据学校要求随时提供应急响应服务：处理信息系统突发的安全事件。应急响应专家协助院校检查所有受影响的系统，在准确判断安全事件原因的基础上，提出基于安全事件整体安全解决方案，排除系统安全风险并协助追查事件来源、提出解决方案、协助后续处置。要求支持在30分钟内响应，2小时赶到现场进行应急工作，24小时内完成日志分析、问题定位、消除威胁等。 - ★提供自动化渗透测试服务工具，及对应软件著作权证书和授权证明。 |  |  |
|  |  | 重保服务 | - 服务期三年，每年提供不少于10次的，重保期间提供7*24小时现场值守及7*24小时专家远程支持相结合的方式，提供重保前安全检测、重保期间驻场、重保期网站篡改和挂马监测处置。会调派事情分析人员到院校现场值守，出现问题2小时内响应，12个小时内解决，并协助本地运维人员轮班进行实时监测；安排技术专家随时待命、值守，确保应急响应和资源协调。 - ★提供源代码安全分析工具，及对应的软件著作权证书和授权证明。 |  |  |
|  |  | 网络安全意识培训 | - 服务期三年，每年提供不少于4次，每次不少于3小时，通过培训来提高师生网络安全意识，帮助师生规范日常网络行为，使师生深刻认识网络安全的重要性并按照制度进行学习工作。从安全角度培养师生网络安全素质，提升校园网整体安全水平，使学校安全防护能力在现有基础上得到提升，持续良性发展，避免不必要的损失。 - ★提供线上服务科普平台，内容包含密码泄漏、钓鱼邮件、二维码诈骗、钓鱼网站、互动问答系统和科普视频等，提供截图证明。 |  |  |

## 第三章  货物商务需求

| 序号 | 服务项目 |  | 详细需求 | 是否实质性 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 | 质保期 3 年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |  | 是 |  |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 2.1在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行处理并进行原厂维保。简单故障4小时内排除并恢复系统正常工作；重大故障需联合原制造商完成调查故障原因并实施故障处理、设备更换、修复等工作，以恢复系统正常工作。此外，在质保期内，中标商负责对出现故障的设备提供性能相同的替用设备确保系统正常运行。 |  | 否 |  |
|  |  | 2.2对于系统中的主要设备，中标人应在年保修期间免费提供有关的备品、备件及消耗品。 |  | 否 |  |
|  |  | 2.3在质保期内，免费派技术人员半年给予每月不少于2次的系统巡检；半年后每月不少于1次对整个系统进行一次系统巡检，对系统存在的潜在安全和故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。 |  | 否 |  |
|  |  | 2.4在质保期内，如发生系统软件或设备固件扩展升级等情况，负责现场升级和向招标人提供最新版本免费使用。在设备扩容及系统升级时，须派技术人员到现场协助完成相关工作。 |  | 否 |  |
|  |  | 2.5投标人要有完善的售后服务体系和固定的售后服务队伍，良好的服务态度和质量；项目组的技术队伍在售前和售后要固定，不能临时替补或经常更换。 |  | 否 |  |
| 二、免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 售后服务 |  | 质保期满后，以优惠价格提供故障设备更换及维修服务 | 否 |  |
| 三、其他售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货 |  | 1.1签订合同后30天（日历日）内。 | 是 |  |
|  |  |  | 1.2交货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人的合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。 | 是 |  |
|  |  |  | 1.3保证所提供设备及配件为全新的原制造商生产的合格产品；保证提供所有设备原厂的连接电缆、相关配件、安装、调试、运行、管理及维护齐全有效的技术资料。 | 是 |  |
| 2 | 验收 |  | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 | 是 |  |
|  |  |  | 2.2货物验收： 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求 c、货物具备产品合格证 中标人应在设备及软件到货后配合招标人进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决。设备及软件开箱测试出现性能指标或功能不符合招标文件与合同的要求时，招标人有拒收的权利及保留索赔权利。 | 是 |  |
|  |  |  | 2.3工程验收： 基本条件：中标人完成系统集成工作、实现总体功能目标、试运行合格后，根据系统集成规范,提交系统集成报告、测试报告、配置文档、详细物理连接图、技术报告等。 验收方法：招标人和中标人双方共同组成验收小组,由中标人或第三方提供的测试方案和测试数据，经招标人确认后进行工程验收,根据整体功能、性能要求逐项验收。中标人应在验收时提供相关测试设备。 验收步骤：招标人和中标人双方共同参与整个工程项目验收。 | 是 |  |
|  |  |  | 以上验收过程中发生的所有费用均由中标人承担。 |  |  |
| 3 | 培训安排 |  | 3.1须列出应该由制造商或投标人提供的免费或收费培训安排，具体实施培训计划时需和招标人协商确定，由招标人统一安排 | 否 |  |
|  |  |  | 3.2所有的培训教员必须用中文授课，如果培训教员不会讲中文,投标人必须提供中文翻译。 | 否 |  |
|  |  |  | 3.3须为所有被培训人员提供培训用计算机、网络环境、文字资料和讲义。所有的培训资料必须用中文书写。 | 否 |  |
|  |  |  | 3.4制造商所在地的软件与硬件培训应在最终验收之前结束。 | 否 |  |
|  |  |  | 3.5培训对象：提供不少于3名学校运行维护和管理人员。 | 否 |  |
|  |  |  | 3.6培训方式：提供不少于3天现场培训。在设备安装调试、故障处理过程中进行培训。现场培训包括对运维人员、使用人员的培训。讲授各种设备的安装、运维和使用时注意的事项及相关知识。 | 否 |  |
| 4 | 培训费用 |  | 培训费用计入总价，由中标单位支付。 | 否 |  |

## 落实政府采购政策

| 序号 | 服务项目 | 详细需求 | 资料要求 | 是否实质性响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、落实政府采购政策 |  |  |  |  |
| 1 | 节能、环保产品优先采购 | 供应商提供的产品属于节能、环保优先采购范围的，在满足技术需求的前提下，同等条件，优先采购。 | 供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书 | 否 |
| 2 | 小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策 | 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定执行。 对中小企业和残疾人福利性单位提供服务的价格均给予10%的扣除，并用扣除后的价格参与评审；根据财库[2014]68号，政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 供应商应如实填报，如有虚假，将依法追究其法律责任 | 《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 | 否 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规制度规定，集中采购机构负责组织评审工作，评审委员会负责具体评审事务，按照招标文件规定的程序进行。

## 第一章  资格审查

在开标结束后，由采购人依据相关法律法规和招标文件要求，对投标人的资格进行审查，并将资格评审结果提交评标委员会。资格审查的内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人提供的《资格承诺声明函》 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  |  | （3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | (6)反商业贿赂承诺书 | 投标人提供的《反商业贿赂承诺书》 |
| 2 | 无失信行为记录 |  | 集采机构在评审当日对所有投标人的信用情况进行查询(查询结果留档保存)，凡被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“ 政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，其投标将被拒绝。[查询渠道：“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)网站、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）网站] |

## 第二章  评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人（中标候选人）的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后累计。

## 第三章  评标程序

（一）评委会组建

评标工作由集中采购机构负责组织，具体评标事务由集中采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头该项目评审工作。评标委员会独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二）评审流程

评审分为初步评审和详细评审两个阶段。

1.初步评审分为符合性评审和实质性响应评审,评委会成员依据招标文件的规定，审查供应商的投标文件是否完整、有效,是否实质性响应招标文件的要求。

符合性检查资料表（样表）如下：

| 符合性检查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查因素 | 检查标准 |
| 1 | 投标文件的签署 | 是否符合招标文件要求 |
| 2 | 《投标函》、法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书 | 是否符合招标文件要求 |
| 3 | 投标文件的组成 | 是否符合招标文件要求 |
| 4 | 投标有效期 | 是否符合招标文件要求 |
| 5 | 投标总价或分项报价不允许高于财政预算限额 | 是否符合招标文件要求 |
| 6 | 投标报价不允许有严重缺漏项目或所投产品不全 | 是否符合招标文件要求 |
| 7 | 投标人的报价不允许低于其成本，或低于成本但不能做出合理说明 | 是否符合招标文件要求 |
| 8 | 交货期、交货地点 | 是否符合招标文件要求 |
| 9 | 投标文件载明的免费保修期不允许低于招标文件规定的期限 | 是否符合招标文件要求 |
| 10 | 招标文件未规定允许有替代方案时，不允许对同一货物同时提供两套或两套以上的投标方案 | 是否符合招标文件要求 |
| 11 | 不允许将一个包中的内容拆开投标 | 是否符合招标文件要求 |

2.详细评审时评委会成员按照招标文件中规定的评标方法和标准对供应商投标文件的价格、商务、技术等因素进行打分。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，并对打分情况进行认真核查，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会组长汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3.确定中标供应商。本项目采购人授权评标委员会确定中标供应商。

评标委员会按各投标人评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，最后确定一名投标人为中标供应商。

（三）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 第四章  评标标准

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （ 40 %） |  | 40 | 价格分采用低价优先法计算，即通过商务、技术评审且报价最低的投标人报价为投标基准价，其价格得分为满分40分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 报价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 2 | 商务 部分 （16%） | 企业 实力 | 6 | - 1.投标人或核心产品制造商具备国内公开的网络安全漏洞搜集预警平台，提供官方网站截图、官方URL链接并提供平台软件著作权，得3分； - 2.投标人或核心产品制造商具备强大的漏洞挖掘与发现能力，2022年在国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)累计提供的安全漏洞数量在1.7万条以上，并提供《漏洞信息报送突出贡献单位证明》，得3分。 |
|  |  | 售后 服务 | 5 | - 根据投标供应商针对本项目的售后服务方案内容进行综合评价，方案内容包含：服务范围、服务保证、人员配备、备品备件提供情况及价格情况，保障措施、服务体系等）。根据方案的的科学性、合理性、可行性、完整详细进行打分。具体分值范围如下: - 售后方案内容无缺项，完全满足招标文件需求标准的为优，得5分； - 售后方案内容无缺项，部分满足招标文件要求标准的为良，得2分； - 售后方案内容有缺项或未提供的为差，得0分。 |
|  |  | 培训方案 | 5 | - 培训方案符合项目情况，满足采购人要求，能很好的使采购人迅速解决小故障问题，具有详细的培训计划、培训方式、培训周期、根据方案的的科学性、合理性、可行性、完整详细进行打分。具体分值范围如下: - 培训方案内容无缺项，完全满足招标文件需求标准的为优，得5分； - 培训方案内容无缺项，部分满足招标文件要求标准的为良，得2分； - 培训方案内容有缺项或未提供的为差，得0分。 |
| 3 | 技术 部分 （44%） | 技术参数 | 44 | 根据所投产品对招标文件中技术参数的响应情况进行综合打分（核心产品及不允许负偏离的参数除外）： 1、完全满足或优于招标文件要求的，得满分44分； 2、标注“★”的技术参数及要求，每负偏离一项扣1分，标注非“★”技术参数及要求，每负偏离一项扣0.25分，参数得分低于20分视为无效响应。 注：以技术规格偏差表及采购需求清单中要求提供的证明资料作为评审依据。必须按要求提供相应证明资料，否则不予认可。 |

## 第五章  无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（二）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字或加盖CA签章，或未按招标文件要求的格式加盖单位的CA签章的。

（三）投标文件出现多个投标方案的。

（四）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。

（五）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（六）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

（七）评审过程中，在商务、技术、售后等有实质性响应条款，供应商没有实质性响应的。

（八）投标文件所附证书、证件、扫描件非原件扫描件，或未加盖单位CA印章。

## 第六章  废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第六部分  合同条款

设备采购合同

需方（采购方）：

供方（中标方）：

根据____年___月___日对采购编号：招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次招标及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容： 需方向供方购买。

| 序号 | 名称 | 产地 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（人民币） |  | （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

产品名称及清单：

(备注：以上价格为设备交钥匙价格，包括设备价、包装运输、保险、备品备件价、专用工具价、设备安装调试、设备调试检验费、报关费、人员培训费、技术服务费、设备验收及其他设备正式验收交付前伴随发生的所有费用。)

二、价格及支付：

按此次中标价格执行，合同总标的金额为大写：         ，小写：         元。

付款方式：项目合同签订后，由需方向供方预付合同总价的50%，即¥      元(大写:人民币      元整)。设备全部安装到位验收合格后，供方向需方提交项目验收报告，需方签署确认书，由供方开具对应金额的发票后，需方向供方支付合同总价的50%，即¥     元(大写:人民币     元整)。

三、知识产权：

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务，产品均为原厂家生产、全新货物。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装应完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.交货时，由需方开箱并对产品的包装、规格、型号、数量进行检验，如与本合同约定不符或产品有损坏、短缺情况，由供方负责更换、补充，需方如对产品有异议，可以提出退换产品要求。进口产品交货时必须提供报关单及商检证明，计量产品交货时必须提供计量检验合格报告。

五、 交货条件：

1．交货日期：

2. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部门颁发标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

3.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

4. 运输及到货地点：由供方负责办理运输、装卸、保险并承担所有费用，直接送到需方指定地点。

六、安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装；供方应免费提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料；供方还应派专业技术人员在项目现场对需方使用人员进行培训和指导，在使用一段时间后可根据需方的要求另行安排培训计划。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

- 供方提供年免费质保服务，免除包括更换配件、人工费、搬运费、安装调试费及系统软件升级等一切费用。质保期自货物安装调试完毕并经需方验收合格之日起开始算。质保期内，发生设备故障时，供方应在接到需方通知后小时内响应。在质保期内，如需更换涉及到不在保修范围内的器件，供方必须以市场价的＿＿％优惠提供。

- 供方对本合同履行过程中所知悉的需方全部文件、资料、信息等负有保密义务。　未经需方书面同意，供方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。

七、 违约责任：

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 供方未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，还应扣除合同总价的30%作为违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。除此之外，还应扣除合同总价的20%作为违约金，如给需方造成其他损失的，供方应负责赔偿。

- 质保期内，供方未能按约履行质保义务，每发生一次，应当向需方支付违约金元。供方未履行质保义务，除向需方支付前述违约金外，另需赔偿需方其他损失（包括但不限于需方寻求其他第三方替代履行所支付的费用）。如供方未能在规定时间内排除设备故障给需方造成的损失由供方负担。

- 供方未能按约履行保密义务，应当扣除合同总价的5%作为违约金，赔偿由此给需方造成的全部损失。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以本合同约定的通知形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件。

- 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 由于本合同货物是供方专为需方而准备的，需方无故拒绝接受符合合同约定货物的（包括需方中途退货），视为需方单方违约，应向供方支付其拒绝接受部分（或中途退货部分）货款的20%作为违约金，并赔偿供方因此造成的损失。

八、合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，可协商解决。如协商不能解决，双方可向需方所在地人民法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 本合同的附件具有补充、解释或修改合同的作用，对合同双方有约束力。其他事宜按投标书承诺执行。

- 通知：

本合同项下所有通知应通过文字形式进行，文字形式包括邮寄、email、微信、短信至双方指定地址、邮箱、联络人手机号或微信号。

十、其他：

供方保证投标文件中投标货物的参数须真实，不得造假，否则将按废标处理，需方有权另选其他中标候选人或者重新启动招标程序，由此给需方带来的损失由供方全部承担，并追究由此产生的法律责任。

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式四份，供方一份，需方三份。

需方（采购方）：供方                  （中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

地址：                                 地址：

指定联系方式：                         指定联系方式：

年月日                             年月日

# 第七部分  附件

## 第一章  投标文件组成

第一部分  封面

第二部分  资格文件

1.资格承诺声明函（格式）

2.反商业贿赂承诺书（格式）

第三部分 投标正文

一、投标函（格式）

二、报价文件

1、开标一览表（格式）

2、分项报价明细表（格式）

三、商务文件

1.法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

2.法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式）

4.售后服务偏离表（格式）

5.节能产品认证证书

6.环境标志产品认证证书

7.其他证明材料

四、技术文件

1.技术规格偏离表（格式）

2.检测报告

3.节能环保

4.其他技术材料

五、其他

1.投标人基本情况介绍

2.其他资料

## 以上标注（格式）的提供统一格式，其他材料的格式不再统一要求。

## 第二章  格式

- 封面（格式）

（采购单位）

（项目名称）

投标文件

采购编号（标段）：

供应商名称：（盖单位公章）：

供应商地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

- 年	月	日

资格承诺声明函（格式）

资格承诺声明函

致（本项目采购单位）及XXX公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为         ，联系方式为                 。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标经办人（签字）：

（公章）

年   月   日

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股本为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对以上声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明材料

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标函（格式）

投标函

采购项目名称：

致：郑州市公共资源交易中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交投标文件、资料，文件有效期为开标之日起90日历天。

五、我方投标报价唯一。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年    月   日

报价文件

（一）开标一览表（格式）

采购项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 分包号 | 无 |
| 投标报价（小写） | ￥： 单位（元） |
| 投标报价（大写） | 元整 |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 备注 |  |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                        （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按分包填列，每一分包单独一张表开标一览表；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

3.“交货期”、“交货地点”为实质性响应条款，不填写或负偏离均导致废标。

4.该表可扩展为其他分包。

（二）分项报价明细表（格式）

采购项目名称、包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 规格及型号 | 原产地 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2.投标总价应为以上各分项价格之和；

3.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4.开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

5.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（法定代表人或负责人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人或负责人身份证扫描件）

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（投标人法定代表人或负责人名称）是（投标人名称）的法定代表人（负责人），特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人（负责人）签名：

（附：被授权人身份证扫描件）

（投标人公章）

年   月   日

售后服务偏离表（格式）

| 序号 | 目录 | 商务条款 | 响应商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）售后服务要求偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （三）其他售后服务要求偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：

1.“商务条款”一栏必须填写招标文件中的商务需求内容。

2.“响应商务条款”一栏必须详细填写供应商响应内容。

3.“偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4.报价一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以报价一览表填写的“交货期”为准。

技术规格偏离表（格式）

采购项目名称、包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及原产地 | 规格及型号 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.“招标技术要求”一栏应填写招标文件第四部分“具体技术要求”的内容；

2.“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3.“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4.投标产品的技术参数应提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

5.证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该清晰可辨；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件应该清晰可辨。

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。

6.评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

# 第八部分  告知函

## 第一章  郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。