# （2）

| 序号 | 项目 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控存储 | 一、硬件参数： 机架式/≥6U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个百兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF。 二、功能参数： ★1、可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出。 2、最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入创建RAID后即为同步完成状态。 3、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤。（提供第三方检测报告） ★4、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”。 ★5、具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯。（提供第三方检测报告） 6、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘。用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮。（提供第三方检测报告） 7、制造商需获得ITSS信息技术服务运行维护标准符合性三级及以上，提供证明文件。 | 台 | 3 |
| 2 | 监控摄像设备 | 半球网络摄像机 1、≥400万海螺型网络摄像机。 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps。 3、传感器类型：不低于1/3" Progressive Scan CMOS。 4、最大图像尺寸：2560 × 1440。 5、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR。 6、宽动态：数字宽动态。 | 台 | 103 |
| 3 | 监控摄像设备 | 电梯半球网络摄像机 1、最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。 2、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等10种。 3、传感器类型：不低于1/3" Progressive Scan CMOS。 4、像素≥400万。 5、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 6、宽动态：120 dB。 7、调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°。 | 台 | 7 |
| 4 | 电梯网桥 | 1、电梯网桥，802.11ac制式。 2、成对包装，距离100米。 3、3网口设计，支持路由功能。 4、定向天线。 5、成对包装。 | 台 | 7 |
| 5 | 监控摄像设备 | 筒形智能网络摄像机 1、≥400万定焦智能筒型网络摄像机。 2、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。 3、最高分辨率≥2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。 5、支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。 6、传感器类型：不低于1/3" Progressive Scan CMOS。 7、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 8、宽动态：120 dB。 9、焦距&视场角：3.6 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°。 | 台 | 656 |
| 6 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽 | m | 1525 |
| 7 | 配线 | 国标，RVV3*0.5以上线缆 | m | 300 |
| 8 | 安全防范分系统调试 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 11 |
| 9 | LCD拼接屏 | 1、显示尺寸：≥55 inch。 2、背光源类型：D-LED。 3、物理拼缝：≤1.7 mm。 4、物理拼缝公差：±1.5mm。 5、物理分辨率：≥1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）。 6、亮度：≥500 cd/m²。 7、可视角：≥178°(H)/178°(V)。 8、对比度：≥1200：1。 9、音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1， USB × 1。 10、音视频输出接口：无。 11、控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1。 | 台 | 15 |
| 10 | 底座 | 定制，配套拼接屏使用。 | 套 | 5 |
| 11 | 框架 | 定制，配套拼接屏使用。 | 套 | 15 |
| 12 | 解码器 | 1、高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠。 2、输入接口：支持一路DP和一路HDMI接入。 3、输出接口：支持16路HDMI输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）。 4、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式。 5、音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码。 ★6、解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码。 7、画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 8、网络接口：2光口，2电口。 9、音频接口：支持12路音频输出，4路对讲输入，4路对讲输出。 10、串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口。 11、整机最大支持4路8K@60fps/36路4K@30fps/144路1080p@30fps/523路D1@30fps视频解码能力，H264和H265解码能力相同。 12、最大可支持16个输出口同时输出分辨率为3840×2160，刷新率为60Hz的视频图像。（提供第三方检测报告） 13、支持RGB采集上墙显示，输出图像与采集源图像画质无明显差别。 | 套 | 1 |
| 13 | 交换机 | 24口交换机，带poe功能，含模块。 | 台 | 18 |
| 14 | 交换机 | 48口接入交换机 | 台 | 11 |
| 15 | 交换机 | 8口接入交换机 | 台 | 10 |
| 16 | 交换机 | 48口核心交换机，含模块。 | 台 | 1 |
| 17 | 管理服务器 | 2U机架式服务器 1、CPU：配置≥2颗intel X86 CPU处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz。 2、内存：配置64G DDR4，最大支持扩展至2TB内存。 3、硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘。 4、PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽。 5、网口：板载2个千兆电口。 6、支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 7、其他接口：后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口。 8、电源：标配550W（1+1）。 | 套 | 2 |
| 18 | 设备网络管理模块 | 1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时。 2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时，支持视频点播检测、录像丢失检测。 3、设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测。 4、实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送。 | 套 | 1 |
| 19 | 视频质量诊断模块 | 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 ★2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 7、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 | 套 | 1 |
| 20 | 网络拓扑监控模块 | 1、支持交换机、服务器设备自动发现。 2、支持交换机、摄像机拓扑可视化监控展现。 3、支持拓扑告警信息查看和处理。 4、支持的单个设备线路查看。 5、支持拓扑编辑。 | 套 | 1 |
| 21 | 系统管理模块 | 1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级。 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。 3、支持管理最大人员数量5万。 4、支持管理最大卡片数量5万。 5、支持管理最大车辆数量3万。 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）。 8、支持联动上墙并发1次/秒。 9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图。 10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像。 11、支持联动并发发邮件2封/秒。 12、支持最大事件存储7200万条。 13、支持管理资源上图数量2万个。 备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。 | 套 | 1 |
| 22 | 视频监控模块 | 1、支持监控点数量100个以上。 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路（以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）。 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路。 4、支持电视墙最大场景数128个。 5、单个电视墙最大支持数量25*25个。 6、单个窗口最大分割数量16个。 | 套 | 1 |
| 23 | 视频监控存储平台 | 一、硬件参数： 机架式/≥6U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个百兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF。 二、功能参数： ★1、可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出。 2、最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入创建RAID后即为同步完成状态。 3、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤。（提供第三方检测报告） ★4、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”。 ★5、具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯。（提供第三方检测报告） 6、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘。用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮。（提供第三方检测报告） 7、制造商需获得ITSS信息技术服务运行维护标准符合性三级及以上，提供证明文件。 | 台 | 2 |

变更为：

| 序号 | 项目 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控存储 | 一、硬件参数： 机架式/≥6U 48盘位/≥1536Mbps接入带宽/48块≥8T企业级SATA硬盘/≥64位多核处理器/≥4GB缓存（可扩展至64GB）/至少2个千兆数据网口/至少1个百兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF。 二、功能参数： ★1、可支持不低于 600MBps 的图片并发输入，同时不低于 600MBps 图片并发输出。 2、支持ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储。 3、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机 IP 地址，并可对已添加的前端摄像机 IP 进行过滤。 ★4、具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯。 5、支持不低于200路H.264/H.265混合接入。 6、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警。 7、制造商需获得ITSS信息技术服务运行维护标准符合性三级及以上，提供证明文件。 | 台 | 3 |
| 2 | 监控摄像设备 | 半球网络摄像机 1、≥400万海螺型网络摄像机。 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps。 3、传感器类型：不低于1/3" Progressive Scan CMOS。 4、最大图像尺寸：2560 × 1440。 5、最低照度：彩色：≤0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR。 6、宽动态：数字宽动态。 | 台 | 103 |
| 3 | 监控摄像设备 | 电梯半球网络摄像机 1、最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。 2、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等至少10种。 3、传感器类型：不低于1/3" Progressive Scan CMOS。 4、像素≥400万。 5、最低照度：彩色：≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 6、宽动态：≥120 dB。 7、调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°。 | 台 | 7 |
| 4 | 电梯网桥 | 1、电梯网桥，802.11ac制式。 2、成对包装，距离≥100米。 3、网口设计，支持路由功能。 4、定向天线。 5、成对包装。 | 台 | 7 |
| 5 | 监控摄像设备 | 筒形智能网络摄像机 1、≥400万定焦智能筒型网络摄像机。 2、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。 3、最高分辨率≥2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态。 5、支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。 6、传感器类型：不低于1/3" Progressive Scan CMOS。 7、最低照度：彩色：≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 8、宽动态：≥120 dB。 9、焦距&视场角：支持2.8mm，3.6mm，4mm，6mm，8mm镜头可选，水平视场角：≥78.3°，垂直视场角：≥42.9°，对角视场角：≥91.2°。 | 台 | 656 |
| 6 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽 | m | 1525 |
| 7 | 配线 | 国标，RVV3*0.5以上线缆 | m | 300 |
| 8 | 安全防范分系统调试 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 11 |
| 9 | LCD拼接屏 | 1、显示尺寸：≥55 inch。 2、背光源类型：D-LED。 3、物理拼缝：≤1.7 mm。 4、物理拼缝公差：±1.5mm。 5、物理分辨率：≥1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）。 6、亮度：≥500 cd/m²。 7、可视角：≥178°(H)/178°(V)。 8、对比度：≥1200：1。 9、音视频输入接口：不少于HDMI × 1，不少于DVI × 1，不少于USB × 1。 10、音视频输出接口：无。 11、控制接口：不少于RS232 IN × 1，不少于RS232 OUT × 1。 | 台 | 15 |
| 10 | 底座 | 定制，配套拼接屏使用。 | 套 | 5 |
| 11 | 框架 | 定制，配套拼接屏使用。 | 套 | 15 |
| 12 | 解码器 | 1、高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠。 2、输入接口：支持≥2路输入接口。 3、输出接口：支持≥16 路输出，输出分辨率最高支持 4K（3840*2160@30HZ）。 4、编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式。 5、音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码。 6、解码能力：不低于90 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码。 7、画面分割：支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示。 8、网络接口：≥1 光口 ≥1 电口。 9、支持任意开窗、漫游功能。 10、串行接口：不低于一个232 接口（RJ45）、不低于一个485 接口。 11、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步。 12、支持在大屏上叠加文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置。 13、支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入。 | 套 | 1 |
| 13 | 交换机 | 24口交换机，带poe功能，含模块。 | 台 | 18 |
| 14 | 交换机 | 48口接入交换机 | 台 | 11 |
| 15 | 交换机 | 8口接入交换机 | 台 | 10 |
| 16 | 交换机 | 48口核心交换机，含模块。 | 台 | 1 |
| 17 | 管理服务器 | 2U机架式服务器 1、CPU：配置≥2颗intel X86 CPU处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz。 2、内存：配置≥64G DDR4，最大支持扩展至2TB内存。 3、硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘。 4、PCIE扩展：支持不低于6个PCIE扩展插槽。 5、网口：板载不低于2个千兆电口。 6、支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 7、其他接口：后置不低于1个USB 3.0接口，前置不低于1个USB2.0接口，1个VGA接口。 | 套 | 2 |
| 18 | 设备网络管理模块 | 1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时。 2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时，支持视频点播检测、录像丢失检测。 | 套 | 1 |
| 19 | 视频质量诊断模块 | 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 ★2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 7、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 | 套 | 1 |
| 20 | 网络拓扑监控模块 | 1、支持交换机、服务器设备自动发现。 2、支持交换机、摄像机拓扑可视化监控展现。 3、支持拓扑告警信息查看和处理。 4、支持的单个设备线路查看。 5、支持拓扑编辑。 | 套 | 1 |
| 21 | 系统管理模块 | 1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级。 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。 3、支持管理最大人员数量5万。 4、支持管理最大卡片数量5万。 5、支持管理最大车辆数量3万。 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）。 8、支持联动上墙并发1次/秒。 9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图。 10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像。 11、支持联动并发发邮件2封/秒。 12、支持最大事件存储7200万条。 13、支持管理资源上图数量2万个。 备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。 | 套 | 1 |
| 22 | 视频监控模块 | 1、支持监控点数量100个以上。 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路（以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）。 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路。 4、支持电视墙最大场景数128个。 5、单个电视墙最大支持数量25*25个。 6、单个窗口最大分割数量16个。 | 套 | 1 |
| 23 | 视频监控存储平台 | 一、硬件参数： 机架式/≥6U 48盘位/≥1536Mbps接入带宽/48块≥8T企业级SATA硬盘/≥64位多核处理器/≥4GB缓存（可扩展至64GB）/至少2个千兆数据网口/至少1个百兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF。 二、功能参数： ★1、可支持不低于 600MBps 的图片并发输入，同时不低于 600MBps 图片并发输出。 2、支持ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储。 3、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机 IP 地址，并可对已添加的前端摄像机 IP 进行过滤。 ★4、具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯。 5、支持不低于200路H.264/H.265混合接入。 6、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警。 7、制造商需获得ITSS信息技术服务运行维护标准符合性三级及以上，提供证明文件。 | 台 | 2 |

3、其他内容不变。